КГКП «Усть-Каменогорская городская больница №1» Управления Здравоохранения

Восточно-Казахстанского областного акимата, г.Усть-Каменогорск, пр.Абая,18

проводит государственные закупки на:

Составление проектно-сметной документации,

(далее Услуга)

способом запроса ценовых предложений.

Услуги (согласно Перечня) должны  быть оказаны по адресу: г. Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18, КГКП «Усть-Каменогорская городская больница №1» Управления Здравоохранения

Восточно-Казахстанского областного акимата.

Срок оказания услуг:  до 20 февраля 2008г.

Условия платежа: по факту оказания услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании актов выполненных работ и счет-фактур не позднее одного месяца, по мере областного финансирования.

Ценовые предложения предоставляются по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, пр.Абая, 18, КГКП «Усть-Каменогорская городская больница №1» Управления Здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата, отдел госзакупок, с 8:00-16:30ч.

В ценовое предложение должны быть включены все расходы, связанные с оказанием услуг.

Конверты и ценовые предложения должны быть оформлены в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» №303-III и Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными Постановлением Правительства РК от 27.12.2007г. №1301.

Начало представления ценовых предложений – 21 января  2009г.

Окончание представления ценовых предложений –27 января 2009г.

Договор должен быть заключен до 30 янвря 2009г.

|  | Перечень закупаемых услуг |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование |  |
| 1 | Составление проектно-сметной документации: |  |
|  | Капитальный ремонт отделения гипербарической оксигенации (дефектная ведомость прилагается) |  |
|  | Корректировка сметы текущего ремонта отделения челюстно-лицевой хирургии на проведения капитального ремонта |  |

Условия оказания услуг:

Наличие лицензии на право выполнения проектных работ

В стоимость услуг должно входить:

составление сметы на капитальный ремонт отделения гипербарической оксигенации и  корректировка сметы текущего ремонта ЧЛХ для проведения капитального ремонта ЧЛХ с учетом всех необходимых для перерасчета коэффициентов,  составления акта обследования и проведения государственной экспертизы

Утверждаю:

_______________

Главный врач

КГКП «Усть-Каменогорская

Городская больница № 1»

Кравцов В.П.

| Дефектная ведомость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| по капитальному ремонту отделения гипербарической оксигинации "КГКП "Усть-Каменогорская Городская больница №1" Управление Здравоохранения ВКО акимата |  |  |  |
|  | г.Усть-Каменогорск, пр.Абая,18 |  |  |
| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонтно-строительные работы |  |  |
|  | Двери |  |  |
| 1 | Снятие наличников | м | 53 |
| 2 | Снятие дверных полотен | м2 | 25,053 |
| 3 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 9 |
| 4 | Демонтаж дверных коробок в деревянных перегородках | шт | 2 |
| 5 | Установка дверных блоков в проемы внутренних каменных стен ДГ2,1*1,2-2шт; ДГ2,1*1,09-1шт; ДГ2,1*1,08-2шт; ДГ2,1*0,8*2шт | м2 проемов | 15,23 |
| 6 | Установка дверных блоков в проемы перегородок ДГ2,1*0,7-3шт | м2 проемов | 4,41 |
| 7 | Укрепление дверных блоков пеной монтажной | шт блоков | 7 |
| 8 | Скобяные изделия для двухпольных дверей | комплект | 3 |
| 9 | Скобяные изделия для однопольных дверей | комплект | 7 |
| 10 | Установка наличников | м | 41 |
| 11 | Установка замков врезных | шт | 5 |
| 12 | Установка защелок врезных с ручками | шт | 5 |
| 13 | Установка дверных приборов накладных на двупольные двери | прибор | 3 |
| 14 | Двухслойное покрытие заполнений дверных проемов масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности | м2 покрытия | 46 |
| 15 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей с врезным замком и ручками в проем каменных стен, площадь проема -2,6*1,4 | м2 | 3,64 |
|  | Окна |  |  |
| 16 | Демонтаж оконных блоков с двойным остеклением в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | м2/шт | 28,6/6 |
| 17 | Снятие подоконных досок ж/бетонных, шириной 0,4м | м2 | 5,68 |
| 18 | Установка пластиковых подоконных досок с укреплением пеной монтажной в каменных стенах, шириной 550мм | м | 14,2 |
| 19 | Разборка оконных сливов из листовой стали | м | 14,2 |
| 20 | Устройство подоконных отливов из листовой стали, толщ.0,7мм | м | 14,2 |
| 21 | Разборка межоконной стойки из брусьев | м2 стен | 0,625 |
| 22 | Кирпичная кладка межоконной колонны сеч.0,25*0,64*2,5 | м3 | 0,4 |
| 23 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых со скобяными изделиями | м2 | 28,6 |
|  | Полы |  |  |
| 24 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат | м2 | 52 |
| 25 | Устройство плинтусов поливинилхлоридные | м | 50 |
| 26 | Разборка плинтусов цементных | м | 116,5 |
| 27 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | м2 | 13 |
| 28 | Разборка цементной стяжки | м2 | 13 |
| 29 | Устройство стяжек цементных по основанию бетонному, толщиной 30мм | м2 | 13 |
| 30 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 116,5 |
| 31 | Устройство покрытий из керамических плиток на цементном растворе | м2 | 13 |
|  | Отделочные работы |  |  |
| 32 | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри по камню и бетону цементно-известковым раствором | м2 | 4 |
| 33 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 1,88 |
| 34 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 60 мм | м2 | 30,6 |
| 35 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | м2 | 125,7 |
| 36 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен | м2 | 125,7 |
| 37 | Насечка поверхностей стен по штукатурке | м2 | 32,3 |
| 38 | Разборка бетонного пьедестала душевой кабины | м3 | 0,3 |
| 39 | Очистка вручную потолков от известковой окраски с подмостей | м2 | 133 |
| 40 | Очистка вручную стен от известковой окраски | м2 | 421 |
| 41 | Грунтовка потолков праймером "Алинекс" | м2 | 133 |
| 42 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 | 133 |
| 43 | Ремонт штукатурки по камню и бетону цементно-известковым раствором колонны и душевого пьедестала | м2 | 4,5 |
| 44 | Огрунтовка стен глубоко проникающей грунтовкой "Алинекс" | м2 | 421 |
| 45 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм | м2 | 421 |
| 46 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску | м2 | 230 |
| 47 | Улучшенная масляная окраска эмалью ПФ стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 97,5 |
| 48 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 | 158 |
| 49 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску | м2 | 88,4 |
| 50 | Улучшенная окраска потолков эмалью ПФ 167 по штукатурке | м2 | 44,6 |
| 51 | Гладкая облицовка откосов без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 | 10,9 |
| 52 | Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону | м2 | 119 |
| 53 | Установка галтелей, высотой до 100 мм | м | 35 |
| 54 | Устройство отбойной строганой доски, сеч.150*20мм | м | 37 |
| 55 | Двухслойное покрытие отбойной доски масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности | м2 | 7,03 |
| 56 | Окраска масляными составами эмалью ПФ-167 за два раза металлических поверхностей радиаторов и труб | м2 | 21 |
| 57 | Мусор строительный - погрузка | тн | 20,45 |
| 58 | Перевозка стрймусора автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза | тн | 20,45 |
|  | Сантехничекие работы |  |  |
| 59 | Демонтаж раковины (умывальника) | комплект | 2 |
| 60 | Установка керамических раковин (умывальников) | комплект | 2 |
| 61 | Смена раковины (умывальника) металлического | комплект | 1 |
| 62 | Смена смесителя | комплект | 3 |
| 63 | Смена унитаза с бачком | комплект | 1 |
| 64 | Смена вентиля диаметром 15 мм на муфтовый латунный Б1бк д.15мм | комплект | 7 |
| 65 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 5 |
| 66 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | м | 5 |
| 67 | Смена отдельных участков водопровода из труб диаметром 15 мм | м | 9 |
| 68 | Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 15 мм без замены | м | 4 |
| 69 | Демонтаж смесителя без замены | шт | 1 |
| 70 | Демонтаж раковины (умывальника) | Комп-т | 1 |
|  | Отопление |  |  |
| 71 | Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром до 50 мм на сварке | м | 48 |
| 72 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | м | 48 |
| 73 | Демонтаж радиаторов массой до 160 кг | шт | 4 |
| 74 | Перегруппировка секций радиаторов | секция | 28 |
| 75 | Установка чугунных радиаторов | кВm | 9,5 |
| 76 | Прокладка подводок (сгонов) из труб диаметром 20 мм | м/шт | 1,6/8 |
| 77 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 49,6 |
|  | Раздел 7. Электромонтажные работы |  |  |
| 78 | Демонтаж скрытой электропроводки | м | 450 |
| 79 | Прокладка провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2 | м | 450 |
| 80 | Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах | м | 450 |
| 81 | Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм | м борозды | 450 |
| 82 | Пробивка гнезд в кирпичных стенах под розетки | гнездо | 40 |
| 83 | Демонтаж выключателей, розеток | шт | 28 |
| 84 | Установка распредкоробок, тип У274-УХЛЗ | шт | 12 |
| 85 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | шт | 10 |
| 86 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 | шт | 18 |
| 87 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 5 |
| 88 | Демонтаж бра | шт | 17 |
| 89 | Светильник подвесной, тип НСП11х200-434-У3 | шт | 11 |
| 90 | Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 | шт | 12 |
| 91 | Демонтаж щитка осветительного, установливанного в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50 кг | шт | 1 |
| 92 | Демонтаж щитка силового | шт | 2 |
| 93 | Установка щитка осветительного на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4 | шт | 1 |
| 94 | Пробивка ниш в кирпичных стенах для установки эл.ящика ЯВШ-2-63 | гнездо | 2 |
| 95 | Установка ящика серии ЯВШ со встроенным пакетным выключателем, тип ЯВШ-2-63, двухполюсный на 63 А | шт | 2 |
| 96 | Демонтаж телефонного провода | м | 120 |
| 97 | Прокладка провода телефонного с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией, наложенной на каждую жилу, парной скрутки (ГОСТ 8133-77), марка ЛТВ-В, число жил и сечение 2х0,6 мм2 | м | 120 |
| 98 | Установка розетки телефонной (евро) | шт | 2 |
| 99 | Подрозетники для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток | шт | 30 |
|  | Ведущий инженер АХЧ | Ивлева Н.В. |  |
|  | Инженер АХЧ | Фролова О.Ю |  |